[image: image2.wmf] 


КОРАБЕЛЬНЫЙ СТЕНДЕР


модель B0300

SMAILE-PLUSS SIA LV1011 79A SLOKAS STR. RIGA. LATVIA tel. +37129214098

[image: image3.wmf] 

Корабельный стендер модели В0300 великолепно зарекомендовал себя на протяжении многих лет и находит применение:

при сливе/наливе низкотемпературных 
(до -104°C) продуктов;

когда конструкция продуктопровода предусматривает возможность его внутренней зачистки ершом;

когда продуктопровод выполнен из специальных материалов или имеет внутреннюю защитную рубашку.

Специальная несущая конструкция позволяет ему иметь продуктопровод с одинаковым по всей длине диаметром условного прохода. Благодаря жёсткой механической пантографической системе два отдельных противовеса на внешнем и внутреннем плечах обеспечивают ему полную балансировку
Несущая конструкция внутреннего плеча предлагает оптимальность решения в отношении безопасности, небольшого веса и ветровых нагрузок. Благодаря этому сокращаются до минимума, как усилия, необходимые для движения стендера, так и нагрузки на фундамент.
B0034 может изготавливаться:


	· размерами от Ду 100 до Ду 400

	· со ступенями давления от PN 10 до PN 40

	· из углеродистой, низкотемпературной, легированной стали и др.

	· для всех продуктов

	· для температур от -104 °C до +200 °C

	При отклонениях в требованиях нами предлагается индивидуальное решение


В сравнении с применением шлангов его выделяют:

простое управление, высокий коэффициент готовности, низкая потребность в персонале и  низкие затраты на обслуживание, высокий уровень безопасности и рентабельности.

B0300 может  иметь ручной или гидравлический привод

Возможно оснащение дополнительным оборудованием.

SMAILE-PLUSS SIA LV1011 79A SLOKAS STR. RIGA. LATVIA tel. +37129214098

[image: image4.jpg]


[image: image1.png]NpOTUBOBEC

BHeLUIHero nneva

NpoTUBOBEC
BHYTPEHHETO

nneva
chukcatop

BHYTPEHHETO
nneva

KaanOU.I'MVICFI LwapHup Tonkawuee

nnevo

A+B

OMOPHBIN LWAPHUP

onopHag Tpy6a

BXOAHON chnaHeL,

momendnaes

HyTpeHtee A

nnevo

BepXyLIEYHbI’

LapHup
BHElUHee /

nnevo

NOBOPOTHbIN
cukcartop
cukcartop

BHYTPEHHETO
nneva

[BOMHOI LIAPOBON KpaH

onopHaa
nnuta

1 y3ern aBapuiHoOro
pasbeaAnHeHns

ornopa

yCTpoIicTBO
MOAKIIOUEHWS





	ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС И ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ (с узлом аварийного разъединения)

	Условный диаметр
	A + B
	X
	C
	D
	N
	S
	Расход
	Вес
	Изгибающий 
момент

	Ду
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	м³/ч
	KN
	KNm

	100
	5 500
	1 000
	8 000
	8 000
	900
	4 500
	300
	160
	325

	150
	5 500
	1 000
	8 000
	8 000
	1 000
	4 500
	600
	165
	338

	200
	5 500
	1 500
	8 000
	8 000
	1 350
	4 500
	1 100
	190
	368

	250
	7 000
	1 500
	11 000
	9 000
	1 750
	6 000
	1 700
	360
	729

	300
	7 000
	1 500
	11 000
	10 000
	2 100
	6 000
	2 500
	395
	759

	400
	7 000
	2 000
	11 000
	11 000
	2 400
	6 000
	4 000
	490
	870


[image: image5.jpg]x ©
3
T o &
D O F
34 ®© OO0
0o o
o o0 T
s =&
o = ®
00 ©Z
o O
3R
238

30Ha TPEBOTY




Исполнение / Дизайн:
· полностью балансирован благодаря отдельным противовесам на внешнем и внутреннем плечах
· дополнительные несущие конструкции, уменьшающие нагрузки на опорном, внутреннем и внешнем плечах

· лёгкая конструкция

· применяется для всех продуктов, таких как нефтепродукты, химические жидкости и сжиженные газы

· исполнение из углеродистой, низкотемпературной, легированной стали, внутренней защитной рубашкой из ПТФЕ или резиновых материалов

· шарниры либо вварены, либо зафланцованы

· сальниковые уплотнения в зависимости от требований, например, пербунан, витон, ПТФЕ или специальные материалы

· ступени давления от 10 bar до 40 bar или согласно аналогичным международным стандартам. Возможны более высокие ступени давления.
· температуры от -104 °C (например, для сжиженного газа)
до +200 °C (например, для битума). Возможно исполнение для других температур.
	Возможное дополнительное оборудование:
	зональная система

предупреждения 
	скоростная система аварийного разъединения (ERS)

	прерыватель вакуума 
	промывочная линия
	изоляционный фланец 

	линия продувки азотом 
	ручной скоростной захват
	гидравлическое управление 

	дренажные подключения 
	гидравлический захват
	линия отвода паров

	продуктопровод для внутренней зачистки ершом
	продуктопровод с внутренней защитной рубашкой
	продуктопровод из специальных материалов


SMAILE-PLUSS SIA LV1011 79A SLOKAS STR. RIGA. LATVIA tel. +3712921409
корабельный стендер В0300


пример с гидравлическим управлением и 


скоростной системой аварийного разъединения








[image: image6.wmf] 




EMCO WHEATON
Emcostr. 2 – 4 D -  35274 Kirchhain, Germany
GmbH 
Tel.: +49 (0) 6422 84- 0 
◊ 
  Fax : +49 (0) 6422 5100


sales@emcowheaton.com  
◊ 
www.emcowheaton.de


_1152426768.doc
[image: image1.png]A Gardner Denver Company







