[image: image1.wmf]
ШАРНИРЫ


D1131, D1135

SMAILE-PLUSS SIA LV1011 79A SLOKAS STR. RIGA. LATVIA tel. +37129214098

Шарниры для специального применения

[image: image2.wmf] 

Шарниры D1131 und D1135 являются вариантами шарниров D0002 и D1010 и имеют, таким образом, одну или две беговые канавки для шариков. У них всегда есть внутренний защитный кожух и специальное сальниковое уплотнение из PTFE (тефлона). Благодаря этому они особенно хорошо подходят для транспортировки высоко агрессивных продуктов. 

Беговые канавки закапсулованы между  двумя уплотнительными кольцами. Ни грязь снаружи, ни продукт изнутри (в случае утечки) не могут попасть в беговую канавку. 

В случае отказа сальникового уплотнения утечка продукта регистрируется в контрольном отверстии. Контрольное отверстие гарантирует прохождение подтекаемого продукта исключительно по узлам из PTFE. Благодаря этому исключён контакт между продуктом и узлами из стали. 

Беговая дорожка закалена, отшлифована и обеспечивает шарниру даже при экстремальных нагрузках точность движений и большой срок службы.

Закапсулованая беговая канавка имеет долговременную смазку, что на многие годы исключает необходимость в досмазывании шарнира. 

Замена специального сальникового уплотнения из PTFE требует большого опыта. Только его правильный монтаж гарантирует длительный срок службы. 

Шарнир D1131 имеет специальные присоединительные фланцы. В наш комплект поставки входят  соответствующие ответные фланцы для трубопроводов. Ответные фланцы ввариваются в присоединительные трубопроводы и совместно с шарнирами одеваются в кожух из PTFE. 

	Тип
	Размеры *

Ду
	Материал


	материал уплотнительного сальника
	разреш. внутр.давление 

(избыточное давление)
	разреш. внутр.давление 

(избыточное давление)

	
	
	
	
	работа
	испытание
	

	D1131
	50, 80, 

100, 150
	сталь 

с кожухом 

из PTFE
	· PTFE
	10 bar
	15 bar
	-10 °C 

bis 

+150 °C

	D1135
	150, 200
	
	· PTFE
	10 bar
	15 bar
	-10 °C 

bis 

+150 °C

	*
возможна поставка больших размеров


SMAILE-PLUSS SIA LV1011 79A SLOKAS STR. RIGA. LATVIA tel. +37129214098

[image: image3.wmf] 

ШАРНИРЫ

[image: image4.jpg]


D1131, D1135 
	1. Фланец
	6. 
Фиксатор заглушки беговой канавки
	
11.
Уплотнительное кольцо

	2. Промежуточное кольцо
	7. 

Пресс-маслёнка
	
12.
Болт для ответного фланца

	3. Корпус
	8.
 
Болт
	
13.
Резьбовой штифт

	4. Внутреннее кольцо
	9. 

Пылезащитное кольцо
	

	5. Шарики
	
10.
Уплотнительный сальник
	


РАЗМЕРЫ И ВЕС
	Модель
	Размер
	A
	B
	Болты
	Вес (кг)

	D1131
	
Ду
50
	119
	118
	
8
x M 
8
	5

	
	
Ду
80
	119
	143,5
	
8
x M 
8
	7

	
	
Ду
100
	119
	175
	
8
x M 
10
	10

	
	
Ду
150

	164
	247
	
8
x M 
12
	23

	D1135
	
Ду
 150
	по запросу

	
	
Ду
200
	

	размеры и вес больших по размеру шарниров по запросу


� EMBED Word.Picture.8  ���





Обычным монтажным положением является вертикальное или горизонтальное. Если пылезащитное кольцо Поз.9 в монтажном положении находится наверху, то необходимо предотвратить возможность попадания воды (например, защитный козырёк).





D 1131








[image: image5.wmf] 

.

EMCO WHEATON
Emcostr. 2 – 4 D -  35274 Kirchhain, Germany
GmbH 
Tel.: +49 (0) 6422 84- 0 
◊ 
  Fax : +49 (0) 6422 5100


sales@emcowheaton.com  
◊ 
www.emcowheaton.de


_1012655842.doc
[image: image1.png]






_1152426768.doc
[image: image1.png]A Gardner Denver Company







