[image: image1.wmf]
ШАРНИР


D 1133



SMAILE-PLUSS SIA. LV1007 79A Slokas str. Riga. Latvia
Шарнир с закапсулованными беговыми канавками 
[image: image2.jpg]¢ B
¢ C





Шарнир D1133 является одним из вариантов базовой формы D0002. Это  идеальный шарнир для почти всех случаев применения в химической промышленности. Он имеет небольшую конструктивную длину и внешний диаметр, а также малый вес. Внутреннее фланцевое соединение обеспечивает замену уплотнительного сальника без разбора шарнира. Беговая канавка закапсулована между двумя уплотнительными кольцами. Ни грязь снаружи, ни продукт изнутри (в случае утечки) не могут попасть в беговую канавку. 
В случае отказа сальникового уплотнения утечка продукта регистрируется в контрольном отверстии.
Если шарнир D1133 не был заполнен долговременной смазкой, то с течением времени он может досмазываться через пресс-маслёнку. В случае необходимости шарики могут быть извлечены и вновь вставлены через удалённую заглушку для беговых канавок. 
У шарниров из углеродистой стали беговая дорожка закалена, отшлифована и обеспечивает шарниру даже при экстремальных нагрузках точность движений и большой срок службы. Для предотвращения коррозии на уплотнительных поверхностях последние выполняются в виде прецизионно обработанных вставок из легированной стали. Это гарантирует, что уплотнительный сальник, который скользит по уплотнительным плоскостям, не повреждается и надёжно обеспечивает герметичность.


Поскольку внешние узлы шарнира при его исполнении из легированной стали также изготовлены из легированной стали, то он применяется в случаях, когда агрессивная среда воздействует на шарнир как изнутри, так и снаружи.  
В зависимости от предполагаемой нагруки беговые канавки для шариков могут выполняться как в незакалённом, так и в закалённом виде. В последнем случае перед механической обработкой в основной материал вваривается сплав из специального легирования. 

	Размеры *

Ду


	Материал

	материал уплотнительного сальника

	разреш. внутр.давление 

(избыточное давление)

	разреш.
температурная зона **


	
	
	
	работа
	испытание
	

	50, 80, 100
	продуктопроводящие узлы из легированной стали
	· Perbunan

· Viton

· PTFE
	40 bar
	60 bar
	-10 °C 

до 

+200 °C

	50, 80, 100
	углеродистая сталь
	· Perbunan
· Viton
· PTFE
	40 bar
	60 bar
	-10 °C 

до 

+200 °C

	150, 200, 250, 300, 400
	углеродистая сталь
	· Perbunan
· Viton
· PTFE
	25 bar
	37,5 bar
	-10 °C 

до 

+200 °C

	50, 80, 100
	лег. сталь / беговые канавки незакалены
	· Perbunan

· Viton

· PTFE
	10 bar
	15 bar
	-10 °C 

до 

+200 °C

	50, 80, 100

	лег. сталь / беговые канавки закалены

	· Perbunan

· Viton

· PTFE
· 
· 
	40 bar

	60 bar

	-10 °C 

до 

+200 °C



	*
возможна поставка больших размеров

**
в зависимости от материала уплотнительного сальника температурная зона может быть уменьшена 





[image: image3.jpg]$B

¢C
! O—Iam Q f\@
B \

[ ——

@\JE\%\\} A1)
E— | | N\ ;
by
— 8

|




ШАРНИР
D 1133
[image: image4.wmf] 


	
	
	

	1.
Фланец
	5.
Фиксатор заглушки беговой канавки
	
9.
Уплотнительный сальник

	2.
Корпус
	6.
Пресс-маслёнка
	
10.
Опорное кольцо 
(в исполнении из углеродистой стали)

	3.
Внутренне 

кольцо
	7.
Болт
	
10.
Уплотнительное кольцо трубопровода 
(в исполнении из легированной стали)

	4.
Шарик
	8.
Пылезащитное кольцо
	
11.
Уплотнительное кольцо трубопровода 
(в исполнении из углеродистой стали)

	
	
	


Размеры и вес
	Размеры
	A
	B
	C
	S
	Болты
	Вес (кг)

	
Ду   50
	98
	118,0
	60,3
	4
	
4 
x
M   8
	3,8

	
Ду   80
	98
	143,5
	88,9
	5,6
	
8
 x 
M   8
	5,1

	
Ду 100
	98
	175,0
	114,3
	6,3
	
8
x
M 10
	7,0

	
Ду 150
	160
	247,0
	168,3
	7,1
	
8
x
M 12
	19,0

	
Ду 200
	180
	323,0
	219,1
	8,2
	
8
x
M 16
	33,0

	
Ду 250
	200
	380,0
	273,0
	9,3
	
12
x
M 16
	48,0

	
Ду 300
	220
	457,0
	323,9
	9,5
	
12
x
M 20
	71,0

	
Ду 400

	228,7
	552,5
	406,4
	9,5
	
12
x
M 20
	110,0

	 размеры и вес больших шарниров по запросу


� EMBED Word.Picture.8  ���





Обычным монтажным положением является вертикальное или горизонтальное. Если пылезащитное кольцо Поз.8 в монтажном положении находится наверху, то необходимо предотвратить возможность попадания воды (например, защитный козырёк).


Normale Einbaulage horizontal oder vertikal. Wenn O-Ring Pos. 8 in Einbaulage nach oben zeigt, muß sichergestellt sein, daß kein Wasser eindringen kann (Schutzhaube)





�

















�





D 1133 стальStahl





D 1133 Edelstahlлег. сталь








[image: image5.wmf] 

.

[image: image6.wmf]EMCO WHEATON
Emcostr. 2 – 4 D -  35274 Kirchhain, Germany
GmbH 
Tel.: +49 (0) 6422 84- 0 
◊ 
  Fax : +49 (0) 6422 5100


sales@emcowheaton.com  
◊ 
www.emcowheaton.de





[image: image7.wmf] 

_1011163099.doc
[image: image1.png]






_1152426768.doc
[image: image1.png]A Gardner Denver Company







